条形光源

适用范围

尺寸字符识别，产品外观检测，条码读取，产品缺陷检测，图像扫描。

产品特点

1尺寸长度灵活搭配

2照射角度，透光度可根据需求随时调整

3 要根据要求更换大功率贴片灯珠，色温，角度，亮度调整灵活。

命名规则

CRT- L  192  18-W

光源颜色R G B W

光源宽度（mm）

光源长度（mm）

条形光源

品牌思奥特

定制参数

发光尺寸 安装孔位 颜色 灯珠排数 亮度 外形尺寸

产品特性

| 波长/色温 | 红色 | 620-630nm | 绿色 | 520-530nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蓝色 | 465-475nm | 白色 | 5000-7000k |
| 保存环境 | 温度 | -20-60℃ | 湿度 | 20-85%RH(非凝结） |
| 使用环境 |  | 0-40℃ |  |  |
| 选配件 | 光源延长线3/5米选配 |  |  |  |
| 适配控制器 | 公司标配 |  |  |  |
| 品质保证 | 产品自出货起18个月保质期，非人为原因发生故障，免费提供维修或更换服务 |  |  |  |

产品参数列表

| 序号 | 规格型号 | 电压 | RGBW功率 | 直插灯珠排数 | 外形尺寸（长宽高） | 对应尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRT-L5718 | DC24V | 1.2W | 2 | 57*18*27 |  |
| 2 | CRT-L5728 | DC24V | 2.4W | 4 | 57*28*27 |  |
| 3 | CRT-L5738 | DC24V | 3.6W | 6 | 57*38*27 |  |
| 4 | CRT-L10218 | DC24V | 2.4W | 2 | 102*18*27 |  |
| 5 | CRT-L10228 | DC24V | 4.8W | 4 | 102*28*27 |  |
| 6 | CRT-L10238 | DC24V | 7.1W | 6 | 102*38*27 |  |
| 7 | CRT-L14718 | DC24V | 3.6W | 2 | 147*18*27 |  |
| 8 | CRT-L14728 | DC24V | 7.1W | 4 | 147*28*27 |  |
| 9 | CRT-L14738 | DC24V | 11W | 6 | 147*38*27 |  |
| 10 | CRT-L19218 | DC24V | 4.8W | 2 | 192*18*27 |  |
| 11 | CRT-L19228 | DC24V | 9.5W | 4 | 192*28*27 |  |
| 12 | CRT-L19238 | DC24V | 15W | 6 | 192*38*27 |  |
| 13 | CRT-L23718 | DC24V | 5.9W | 2 | 237*18*27 |  |
| 14 | CRT-L23728 | DC24V | 12W | 4 | 237*28*27 |  |
| 15 | CRT-L23738 | DC24V | 18W | 6 | 237*38*27 |  |
| 16 | CRT-L28218 | DC24V | 7.1W | 2 | 282*18*27 |  |
| 17 | CRT-L28228 | DC24V | 15W | 4 | 282*28*27 |  |
| 18 | CRT-L28238 | DC24V | 22W | 6 | 282*38*27 |  |
| 19 | CRT-L32718 | DC24V | 8.3W | 2 | 327*18*27 |  |
| 20 | CRT-L32728 | DC24V | 17W | 4 | 327*28*27 |  |
| 21 | CRT-L32738 | DC24V | 25W | 6 | 327*38*27 |  |
| 22 | CRT-L37218 | DC24V | 9.5W | 2 | 372*18*27 |  |
| 23 | CRT-L37228 | DC24V | 19W | 4 | 372*28*27 |  |
| 24 | CRT-L37238 | DC24V | 29W | 6 | 372*38*27 |  |
| 25 | CRT-L41718 | DC24V | 11W | 2 | 417*18*27 |  |
| 26 | CRT-L41728 | DC24V | 22W | 4 | 417*28*27 |  |
| 27 | CRT-L41738 | DC24V | 32W | 6 | 417*38*27 |  |

产品尺寸图

照明用条形光源